附件1

渝长高速复线连接道工程（石马岗隧道-海腾立交）水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 渝长高速复线连接道工程（石马岗隧道-海腾立交） |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  | 重庆 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | / |  |  | 行政区划 |  |  |  | 江北区 |
| 项目规模 |  | 线路全长6.73km，道路等级为城市快速路，设计车速80km/h，全线新建18座匝道桥，新建隧道3座，共设置3处出入口。 |  |  |  |  |  | 总投资 | 376799万元 |  | 土建投资 |  |  |  | 239944万元 |
| 动工时间 |  | 2021年6月 |  |  |  |  | 完工时间 | 2024年5月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2024年 |
| 工程占地（hm2） |  | 19.31 |  | 永久占地（hm2） |  |  |  |  | 19.06 |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 0.25 |
| 土石方量（万m3） |  | 项目组成 |  |  | 挖方 |  |  | 填方 | 借方 |  | 余（弃）方 |  |  |  |  |
|  |  | 路基工程 |  |  | 27.45 |  |  | 5.39 | / |  | 22.06 |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁工程 |  |  | 2.27 |  |  | / | / |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  |  | 隧道工程 |  |  | 148.70 |  |  | 0.90 | / |  | 147.80 |  |  |  |  |
|  |  | 施工生产生活区 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 | / |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 178.47 |  |  | 6.34 | / |  | 172.13 |  |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 19.31 |  |  | 容许土壤流失量t/(km2.a)］ |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 建设期土壤流失预测总量 |  |  |  |  | 4151t |  |  | 新增水土流失量 |  |  |  |  |  | 2880t |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目水土流失防治一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度 |  |  | 97% |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率 |  |  | 94% |  |  |  | 表土保护率 |  |  |  |  |  | 92% |  |
|  | 林草植被恢复率 |  |  | 97% |  |  |  | 林草覆盖率 |  |  |  |  |  | 27% |  |
| 防治措施 | 防治分区 |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 路基工程 防治区 |  | 主体：排水边沟1644m、截水沟1684m、排水管网2080m、阶梯跌水急流槽283m、消能池2座、网格植草护坡23205m2、透水砖7326m2； 新增：表土剥离0.42万m3、表土回填0.68万m3。 |  |  |  |  | 主体：景观绿化9215m2，行道树433棵，喷播植草护坡237m2。 |  |  |  | 新增：临时编织土袋拦挡140m，临时遮盖10000m2，临时沉沙池8口。 |  |  |  |
|  | 桥梁工程 防治区 |  | 主体：排水边沟240m，截水沟1229m，排水管网1350m，网格植草护坡15785m2； 新增：表土剥离0.08万m3、表土回填0.17万m3。 |  |  |  |  | 主体：喷播植草护坡760m2； 新增：撒播草籽2.47hm2。 |  |  |  | 新增：临时编织土袋拦挡718m，临时遮盖10000m2，临时沉沙池7口，泥浆沉淀池6口，临时排水沟300m。 |  |  |  |
|  | 隧道工程 防治区 |  | 主体：截水沟507m，排水暗沟9633m，网格植草护坡2430m2； 新增：表土剥离0.03万m3、表土回填0.02万m3。 |  |  |  |  | / |  |  |  | 主体：车辆冲洗站1座； 新增：临时遮盖5000m2，临时沉沙池10口。 |  |  |  |
|  | 施工生产生活防治区 |  | 新增：土地整治0.25hm2，表土回填0.05万m3。 |  |  |  |  | 新增：播撒草籽0.25hm2。 |  |  |  | 新增：临时排水沟138m，临时沉沙池2口，防雨布遮盖800m2。 |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  | 主体设计：1519.92 方案新增：45.25 |  |  |  |  | 主体设计：383.16 方案新增：2.69 |  |  |  | 主体设计：0.15 方案新增：42.42 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 2096.06（新增192.83） |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 26.52 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 2.55 |  | 监测费（万元） |  | 39.53 |  | 补偿费（万元） |  |  | 27.0389 |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆城投基础设施建设有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  |  | 张国佐 |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  | 李明 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 南岸区学府大道9号学府锦园4栋1206 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市渝中区中山三路128号 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 400020 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 400015 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 贾桃涛/135 2739 3879 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 曹柏杨/15213313881 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 120900827@qq.com |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2