附件2

观兴路工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2023年3月31日，重庆市江北区农业农村委员会组织相关专家对《观兴路工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）进行技术函审。评审专家仔细审阅了《水保方案（送审稿）》，并提出了方案修改意见。然后，报告编制单位根据专家的修改意见对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，形成了《观兴路工程水土保持方案报告书（报批稿）》。经专家复核，同意报批，形成专家评审意见如下：

- 一、综合说明

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2027年。

（三）同意水土流失防治责任范围的界定，水土流失防治责任范围面积为1.82hm2。

（四）同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

- 二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

观兴路工程位于重庆市江北区华新街街道观音桥商圈西片区，为城市次干路，双向四车道，设计车速40km/h，主线道路全长2km，其中隧道长1.86km（采用分离式隧道的形式、单洞2车道），标准路幅宽度9m。

项目占地面积为1.82hm2，均为永久占地。项目挖方总量21.16万m3（其中表土剥离0.07万m3），填方总量0.21万m3（其中表土回填0.07万m3），弃方20.95万m3，弃方全部运至江北机场D6地块土石方消纳场，综合运距约35km。项目业主为重庆江北区观音桥商圈管理办公室。开工时间为2023年6月，完工时间为2027年6月，总工期49个月。项目总投资170242.29万元，其中土建投资131433.45万元，资金来源为区级财政资金。

本项目不涉及移民拆迁安置，无专项设施改（迁）建。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文、环境敏感性等阐述较为清楚。

- 三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（线）水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施的界定。

- 四、水土流分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）基本同意项目建设扰动地表面积1.82hm2 ，损坏植被面积0.23hm2，弃方20.95万m3。

（三）基本同意项目建设可能造成的土壤流失总量为202.6t，新增土壤流失量为194.3t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

- 五、水土保持措施

（一）基本同意本项目划分为路基工程防治区和隧道工程防治区2个防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水土保持功能的措施和方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局和新增水土保持措施典型设计。

（1）路基工程防治区

施工前：对可剥离表土区域进行表土剥离并放于表土堆放场，在表土堆放场四周采取临时拦挡和进行挡护，在其表面采取临时覆盖措施，并在四周布设临时排水沟对坡面来水进行排导，排水沟末端接入临时沉砂池，雨水经沉砂池沉淀后排入市政雨水管网；在项目区出入口布设一座车辆冲洗站，对施工出入车辆进行冲洗。

施工过程中：在开挖边坡坡顶布设临时排水沟对来水进行排导，临时排水沟接入临时沉砂池，雨水经沉砂池沉淀后排入市政雨水管网，并采取临时覆盖措施对边坡坡面进行防护。

施工后期：在路基两侧铺设雨水管网，对开挖产生的临时堆土采取临时覆盖措施，在人行道上铺设人行道透水砖；将剥离的表土回填至绿化区域；在路面绿化区域内布设景观绿化，在两侧人行道栽植树木，在开挖形成的边坡布设边坡绿化。

（2）隧道工程防治区

施工过程中：对开挖产生的裸露坡面采取临时覆盖措施；在隧道口汇水侧布设临时排水沟，排水沟接入临时沉砂池，雨水经沉砂池沉淀后排入市政雨水管网。

施工后期：在绿化区域布设景观绿化。

- 六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

- 七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，水土保持方案静态总投资为172.50万元，其中：主体已列141.62万元，本方案新增30.88万元（其中：工程措施费1.27万元，监测措施费11.19万元，施工临时措施费5.27万元，独立费用9.00万元，基本预备费1.60万元，水土保持补偿费25502.40元。）

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

- 八、水土保持管理

基本同意方案中提出的组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

- 九、评审结论

综上，该水土保持方案报告（报批稿）符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定及相关要求，报告格式规范、内容完整，技术方案基本可行。专家组原则同意该方案按程序报批。

专家组组长：

2023年4月12日