附件2

迈基诺基因科技产业园

水土保持方案报告书专家评审意见

2023年5月26日，重庆市江北区农业农村委员会组织专家对《迈基诺基因科技产业园水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）进行了技术评审。专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》，根据“渝水〔2018〕267号”、“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水规范〔2021〕2号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，形成了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成了专家评审意见。

一、综合说明

（一）项目前期工作情况介绍基本清楚。

（二）方案编制所依据的法律法规、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（三）同意设计水平年为2027年。

（四）项目水土流失防治责任范围界定基本合理，防治责任范围面积5.25hm2。

（五）同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级标准。防治目标值确定基本合理，其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率12％。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

迈基诺基因科技产业园位于江北区铁山坪街道，为新建建设项目，建设单位为迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司。项目由7栋厂房、1栋综合厂房、1个综合研发车间、2个工人宿舍、2个门卫室及地上、地下车库组成。本项目总用地面积为52494m²，约5.25hm²，其中永久占地约为5.19hm²，为项目征地红线范围；临时占地约0.06 hm²，为计划施工临时设施区占地。总建筑面积86841.2m²，其中地上建筑面积75877.39m²，地下建筑面积10963.8 m²。总绿地面积6624m²，绿化率12.75%。项目总挖方5.82万m3（含表土剥离0.23万m³），总填方5.82万m³（含表土回填0.23万m³）。项目不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建。项目总投资26000万元，其中，土建投资11700万元。项目计划2023年7月开工建设，计划2027年8月竣工，总工期49个月。

（二）项目区自然情况阐述基本清楚。

- 三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局水土保持评价。

（三）对主体工程中水土保持措施的界定基本合理。

- 四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响的分析。

（二）项目扰动地表面积5.25hm²，损毁植被面积0.53hm²。

（三）基本同意水土流失量预测方法及成果。项目建设可能造成水土流失总量705t，其中，新增水土流失量443t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为2个水土流失防治区，即项目建设防治区和施工临时设施区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和方案新增措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区措施布局及措施典型设计。

一、项目建设防治区

施工前，主体在地块西南侧施工出入口处计划设置1座车辆冲洗站。

施工过程中，方案新增对地块内可剥离的表土进行表土剥离，表土全部运至表土堆放区集中堆存；在表土堆放区周围采用编织土袋进行拦挡，并用防雨布进行覆盖；方案新增沿地块东西侧设置2条临时排水沟，在地块东侧拐角处和南侧拐角处新增临时沉沙池，出口接入地块南侧拐角低洼处。

施工末期，主体在项目区内露天停车场和运动场区域设置透水砖铺装；主体沿项目区内部道路计划设置雨水排水管，排水出口接入地块外东南侧的市政雨水管网内；对项目区内绿化区域进行表土回填后再采取种植乔灌草的方式进行景观绿化。

### 二、施工临时设施区

施工末期，方案新增对地块进行土地整治后归还市政绿化项目进行建设。

- 六、水土保持监测

水土保持监测方案基本可行。

- 七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用基本合理，编制深度满足要求。

（二）项目水土保持总投资238.66万元，其中，方案新增82.82万元，主体已列155.84万元。新增投资中：工程措施8.11万元，施工临时措施12.33万元，监测措施25.76万元，独立费用16.18万元，基本预备费13.09万元，水土保持补偿费7.35万元（73491.60元)。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

- 八、水土保持管理

组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求基本可行。

- 九、评审结论

《水保方案（报批稿）》基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）、《重庆市水利局关于进一步加强和规范水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）等文件的相关要求。同意该方案通过评审。

专家组组长：

2023年 5月29日