附件1

五宝运动大道（万马路二期拓宽工程）水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 五宝运动大道（万马路二期拓宽工程） |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  | 1 |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 江北区 |  |
| 项目规模 |  | 扩建工程，线路全长4.168km，按一级公路标准（兼城市主干道）建设，采用设计速度60km/h，路幅宽48m，沥青混凝土路面，设置大桥1座/338.5m，涵洞5处/102.5m，平面交叉5处，本工程仅建设左半幅。 |  | 总投资（万元） |  | 59429.30 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 26674.52 |  |
| 动工时间 |  | 2023年6月 |  | 完工时间 |  | 2025年5月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2025年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 23.54 |  | 永久占地（hm2） |  | 19.49 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 4.05 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  | 31.15 |  | 58.65 |  |  | 27.50 |  |  |  | 0.00 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 23.54 |  |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  | 3525 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 2396 |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 指标 | 水土流失治理度(%) |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率(%) |  |  | 92 |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 路基工程防治区 |  |  | 主体已列雨水管3807m，排水沟2599m，边沟1785m，截水沟2662m，急流槽78m，拱形植草护坡43568m2，菱形骨架护坡3303m2，雨水管3807m；方案新增表土剥离9.80hm2，表土回覆1.74万m3。 |  |  |  | 主体已列喷播植草5792m2，挂三维网喷播植草5423m2，生态混凝土护坡8433m2，绿化带9078m2。 |  |  |  | 方案新增临时苫盖20000m2，临时拦挡1120m，临时沉砂池15座。 |  |  |
|  | 桥梁工程防治区 |  |  | 方案新增土地整治0.51hm2。 |  |  |  | 方案新增撒草绿化0.51hm2。 |  |  |  | 方案新增临时排水沟427m，临时苫盖1000m2。 |  |  |
|  | 取土场防治区 |  |  | 方案新增表土剥离2.66hm2，表土回覆1.07万m3，土地整治1.48hm2，土地复耕1.44hm2。 |  |  |  | 方案新增栽植灌木927株，撒草绿化1.48hm2。 |  |  |  | 方案新增临时苫盖8000m2。 |  |  |
|  | 表土堆场防治区 |  |  | 方案新增土地整治1.23hm2。 |  |  |  | 方案新增撒草绿化1.23hm2。 |  |  |  | 方案新增临时排水沟475m，临时苫盖15993m2，临时拦挡76m。 |  |  |
|  | 施工生产区 |  |  | 方案新增表土剥离0.15hm2，表土回覆0.03万m3，土地整治0.11hm2，土地复耕0.04hm2。 |  |  |  | 方案新增撒草绿化0.11hm2。 |  |  |  | 方案新增临时排水沟110m，临时苫盖500m2，临时沉砂池1座。 |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：3435.24 方案新增：109.82 合 计：3545.06 |  |  |  | 主体设计：1834.66方案新增：9.79 合 计：1844.45 |  |  |  | 主体设计：0 方案新增：81.88 合 计：81.88 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 5537.29（其中主体已列5269.90，方案新增267.39） |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  | 23.15 |
| 监理费(万元) |  |  |  | 7.23 | 监测费（万元） |  |  | 11.61 |  | 补偿费（万元） |  |  |  | 16.97 （169667.4元） |
| 方案编制单位 |  |  | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆市江北区公路事务中心 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 薛巍 |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 柯真 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 915000002028031195 |  |  | 地址 |  |  |  | 12500105345997619F |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  |  | 邮编 |  |  |  | 重庆市江北区铁山坪街道唐家沱立交旁金家河社 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 400016 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 400025 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 张学伍/18323836622 |  |  | 传真 |  |  |  | 欧小飞 17316776799 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 023-68725205 |  |  | 电子信箱 |  |  |  | / |  |  |  |  |