附件1

港城园区B区24号路北侧边坡整治工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 港城园区B区24号路北侧边坡整治工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 水利部长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆 |  |  | 涉及地市或个数 |  | / |  | 涉及县或个数 |  | 江北区 |
| 项目规模 |  | 本工程总用地面积2.20hm2，建设内容包括景观绿化、排水工程、土石方工程、边坡支护、挡墙及附属设施等内容，不含路面结构、管网、电照等内容。 |  |  | 总投资（万元） |  | 2900 |  | 土建投资（万元） |  | 2357 |
| 动工时间 |  | 2022年3月 |  |  | 完工时间 | 2023年5月 |  |  | 设计水平年 |  | 2025年 |
| 工程占地（hm2） |  | 2.2 |  |  | 永久占地（hm2） | 1.62 |  |  | 临时占地（hm2） |  | 0.58 |
| 土石方量（万m3） |  | 挖方 |  |  | 填方 | 借方 |  |  |  |  | 弃方 |
|  |  | 3.83 |  |  | 14.1 | 10.27 |  |  |  |  | / |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵 | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类别 |  |  |  |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 中度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 2.2 | 容许土壤流失量[t/(km2.a)] |  |  |  | 500 |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 114 | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 41 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 | 土壤流失控制比 |  |  |  | 0.85 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 94 | 表土保护率（%） |  |  |  | / |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 97 | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 25 |  |
| 防治措施 | 分区 |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |
|  | 主体工程防治区 |  | 主体设计：排水沟562m，急流槽61m，全面整地0.86hm2 |  |  | 主体设计：栽植乔灌草0.86hm2，TBS生态护坡0.61hm2 |  |  |  | / |  |
|  | 施工营地防治区 |  | 主体设计：全面整地0.05hm2 |  |  | 主体设计：撒播草籽0.05hm2 |  |  |  | / |  |
| 投资（万元） |  |  | 21.73 |  |  | 171.63 |  |  |  | / |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  |  | 218.64（方案新增25.28） |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 20.66 |  |
| 监理费（万元） |  |  | / | 监测费（万元） |  | 1.55 |  | 补偿费（万元） |  | 3.07454 |  |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆一可环保工程有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆江北新城发展建设有限公司 |  |
| 法定代表人 |  |  | 袁巍 |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 曾国涛 |  |
| 地址 |  |  | 重庆市九龙坡区渝州路街道科园二路137号19层2号 |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市江北区海尔路952号水语华庭二期11号楼第三层 |  |
| 邮编 |  |  | 400041 |  |  | 邮编 |  |  |  | 400025 |  |
| 联系人及电话 |  |  | 李萌菲/17696133690 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 陈工/13220339070 |  |
| 传真 |  |  | / |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |