附件1

唐桂新城胜利花园北侧道路工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 唐桂新城胜利花园北侧道路工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  | - |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 江北区 |  |  |
| 项目规模 |  | 本工程包含849m道路和一座桥梁，道路包括主线道路和还建道路，其中，主线道路长709m；还建道路长140m；桥梁长124m |  |  |  | 总投资 （万元） |  | 13523.29 | 土建投资 （万元） |  |  |  |  | 5926.06 |  |
| 动工时间 |  | 2022年12月 |  |  | 完工时间 |  | 2023年12月 |  | 设计水平年 |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 2.80 |  |  | 永久占地（hm2） |  | 1.98 |  |  |  | 临时占地（hm2） |  | 0.82 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  | 项目组成 |  |  | 挖方(万m3) |  | 填方(万m3) |  |  |  | 借方(万m3) |  | 弃方(万m3) |  |  |
|  |  | 路基工程 |  |  | 5.26（表土0.14） |  | 1.05（表土0.13） |  |  |  |  |  | 4.20 |  |  |
|  |  | 桥梁工程 |  |  | 0.25（表土0.03） |  | 0.07（表土0.04） |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |
|  |  | 表土堆放场 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 5.51（表土0.17） |  | 1.12（表土0.17） |  |  |  |  |  | 4.39 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 构造剥蚀侵蚀地貌 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀模数〔t/(km2·a)〕 |  |  |  |  |  | 1186 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 2.80 |  | 容许土壤流失量〔t/(km2·a)〕 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 164 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  | 118 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 94 |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 防治措施 及工程量 | 防治分区 |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 路基工程防治区 |  | 主体设计：雨水管网975m、透水砖6350m2，边沟140m 方案新增：表土剥离0.14万m3，表土回填0.13万m3 |  |  |  | 主体设计：喷播植草护坡0.65hm2、种植行道树206株 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟740m，填土编织袋拦挡110m，临时沉砂池8口，临时覆盖2000m2 |  |  |  |
|  | 桥梁工程防治区 |  | 主体设计：透水砖550m2 方案新增：表土剥离0.03万m3，表土回填0.04万m3 |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.08hm2 |  |  |  |  | 方案新增：临时覆盖500m2，填土编织袋拦挡100m |  |  |  |
|  | 表土堆放场防治区 |  | 方案新增：土地整治0.08hm2。 |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.08hm2 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟84m、填土编织袋拦挡120m、临时覆盖900m2 |  |  |  |
| 投资（万元） | 78.24（新增4.04） |  |  |  |  |  | 23.15（新增0.14） |  |  |  |  | 11.42（新增11.42） |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） | 133.27（新增36.06） |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 监理费（万元） | / |  |  | 监测费（万元） |  |  | 5.52 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  | 3.92 |
| 方案编制单位 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆市江北区新港城建设开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 代数 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 曾国涛 |  |  |  |  |  |
| 地址 | 重庆市渝北区龙溪街道新南路203号 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  | 重庆市江北区海尔路952号水语华庭二期11号楼第三层 |  |  |  |  |  |
| 邮编 | 401120 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 | 贾桃涛/13527393879 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 陈磊/13220339070 |  |  |  |  |  |
| 传真 | - |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 社会信用代码 | 91500112305000327G |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  | 91500105MA5YUKHP8D |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 | 120900827@qq.com |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2