附件1

唐桂新城红星果园周边道路工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 唐桂新城红星果园周边道路工程 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及县或个数 | 江北区 |
| 项目规模 |  | 本道路工程包含A段和B段，全长441.803m，其中A段全长371.825m，城市支路，标准路幅宽16m，双向两车道，设计车速为20km/h；B段全长69.978m，城市支路，标准路幅宽12m，双向两车道，设计车速为20km/h。 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 3525.04 | 土建投资 （万元） | 2130.62 |
| 动工时间 |  | 2022年7月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2023年11月 |  |  |  | 设计水平年 | 2023年 |
| 工程占地（hm2） |  | 2.23（22297m2） |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  | 0.62（6236m2） |  |  |  | 临时占地（hm2） | 1.61（16061m2） |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  | 12.27 |  |  |  | 1.65 |  |  |  | / | 10.62 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  | 98 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类水土流失防治一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  | 94 |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 27 |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |
|  | 主体工程建设防治区 |  |  | 主体设计：雨水管网362m、截排水沟330m、人行道透水砖2530m2； 方案新增：表土剥离0.29万m3、表土回填0.20万m3 |  |  | 主体设计：行道树100株、框格植草护坡1.25hm2 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟320m、临时沉砂池3座、编织土袋拦挡90m、彩条布覆盖6500m2 |  |
|  | 临时堆土场防治区 |  |  | 方案新增：表土回填0.05万m3、土地整治0.24hm2 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.24hm2 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟135m、临时沉砂池1座、编织土袋拦挡210m、彩条布覆盖2000m2 |  |
|  | 表土堆放场防治区 |  |  | 方案新增：土地整治0.12hm2 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.12hm2 |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟100m、临时沉砂池1座、编织土袋拦挡105m、彩条布覆盖1500m2 |  |
| 投资（万元） | 主体设计：65.24 方案新增：15.36 |  |  |  |  |  | 主体设计：145.30 方案新增：0.13 |  |  |  |  |  |  | 主体设计：- 方案新增：20.57 |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 267.61（方案新增57.07） |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 监理费（万元） |  |  | / |  | 监测费（万元） |  | 4.84 |  |  |  |  | 补偿费（万元） |  | 3.12（31215.80元） |  |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 重庆市江北区新港城建设开发有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 代数 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 曾国涛 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市渝北区新南路203号 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 重庆市江北区海尔路952号水语华庭二期11号楼第三层 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 401120 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 贾桃涛/13527393879 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 陈磊/13220339070 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 120900827@qq.com |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 91500112305000327G |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 91500105MA5YUKHP8D |  |  |  |

附件2